|  | INSTRUCTION PERMANENTE | DOC P 136 A Date : 30.08.18 |
| --- | --- | --- |

- UTILISATION D’ECHAFAUDAGES ROULANTS SUR NOS CHANTIERS

- Avant d’utiliser un échafaudage, on s’assure que le matériel est adapté aux travaux à réaliser :

  - Hauteur de travail : vérifier que le matériel qui sera utilisé sur le chantier correspond aux hauteurs de travail.

  - Environnement de chantier : travaux à l’extérieur ou à l’intérieur, sol béton ou meuble, dénivellation, présence de réseaux aériens…

  - Vérifier la stabilité et la résistance du sol (vérifier que le sol supporte le poids de l’échafaudage)

  - Vérifier que le personnel a eu la formation au (dé)montage des échafaudages.

  - Remplir la fiche de vérification journalière.

- Pendant l’utilisation de l’échafaudage, on respecte les consignes d’utilisation :

  - Ne pas déplacer un échafaudage avec quelqu’un ou quelque chose dessus.

  - Ne pas se déplacer en s’aidant du chemin de câble ou de gaine de ventilation.

  - Ne pas monter sur les gardes corps

  - Pour accéder au plancher de l’échafaudage, ne pas monter avec les bras encombrés.

  - Lors de l’utilisation, si un éléments de l’échafaudage est défectueux, ne plus utiliser l’échafaudage tant qu’il n’est pas remis en conformité.

  - Respecter la notice de l’échafaudage

    - Mise en place des freins sur les roues

    - Mise en place des stabilisateurs

    - Mise en place des chainettes de protection lorsqu’on est dans le plateau…

- Les échafaudages utilisés chez EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD :

  - Altitude Acier (hauteur plateau 5m)

  - Altitude Alu (hauteur plateau 3.8m)

  - Optiroll Acier (hauteur plateau 4m)

  - Rolly (hauteur plateau 1.70 ou 1.80m)

Pour les hauteurs de travail de plus de 6m, privilégier l’utilisation de la nacelle ou si c’est impossible, faire appel à un loueur

EN CAS DE PROBLEME NE PAS HESITER A CONTACTER LE CHSCT OU LE SERVICE PREVENTION

LE SERVICE PREVENTION						LE DIRECTEUR